技术白皮书

公司介绍

深圳市霍达尔仪器有限公司，致力打造国内高端测试仪器仪表品牌HTEC，专业化电磁兼容（EMC）测试领域，对标欧美一流品牌制造商的技术水准，充分发挥国内研发和制造成本优势，打造具有国内和国际竞争力的民族品牌，为客户提供全方位的电磁兼容测试系统，即包括电磁兼容测试&测量仪器仪表，屏蔽室和电波暗室，测试软件等一体化供应链，为广大客户提供专业和优质的技术服务。

产品介绍

HSPA 5000三相谐波及闪烁测试系统，为我公司推出的全新解决方案，主要用于开展通信电子产品的单/三相交直流电压跌落谐波闪烁抗扰度试验。满足用于通信产品进行交、直流跌落、中断和变化测试，交流端口的谐波电流和电压波动及闪烁测量以及工频磁场抗扰度测试,系统兼容航空电子设备电源抗扰度测试功能。

该系统满足以下国标测试要求：GB 17625.1、GB/T 17625.2、GB/T 17625.7、GB/T 17625.8、GB/T 17626.8、GB/T 17626.11、GB/T 17626.13、GB/T 17626.14、GB/T 17626.17、GB/T 17626.27、GB/T 17626.29、GB/T 17626.34。（系统兼容GJB181A航空电子设备电源抗扰度测试实验。）

技术参数

三相可编程交直流电源模块

- 输出总功率：45kW

- 输出模式：交流、直流+交流、直流

- 频率范围及精度：频率范围：16-1200Hz；频率精度：+/-0.01%+0.01Hz

- 电压范围：交流：0-450V(L-N)；直流：0-636V

- 谐波失真：16-66Hz 时小于 0.3%，66-500Hz 时小于1%

- 稳态交流电流：100A/相

- 负载调整率：负载调整率（AC）：<0.25% DC to 100Hz，<0.5%100Hz以上时；负载调整率（DC）：小于0.25%满量程

- 功能：具备SNK功率回馈电网功能，过载保护和过热保护功能

- 远程控制：具备RS232、USB、LAN接口，满足不同环境系统自动测试要求

三相谐波闪烁分析仪模块

- 测试支持：支持单相和三相谐波闪烁测试

- 输入通道数量：内置6个输入通道；3个用于电流测量，3个用于电压测。（可升级）

- 分析谐波范围：2-500 次谐波；测量精度：基波±0.05% FS±0.05%/kHz；谐波 ±0.1%±0.1%/kHz

- 闪烁测试数据：

- Pst量程：0.1-10精度：不低于3%  分辨率：不低于0.01 积分时间： 10min；Plt量程：0.1-10 精度：不低于3% 分辨率：不低于0.01 积分时间：120min；Dmax 量程：1-100%；

- Dc量程：0.1-100%；

- Dt量程：0.1-100%

- 超过3.3%的Dt量程：0-1000ms

- 输入电压范围：0-1000V (L-N)

- 输入电流范围：最大200A/相

- 过载电压：过载电压1650V

- 谐波频率：范围：0.01Hz-1MHz；精度：+/-0.03%+0.03Hz；分辨率：不低于0.01Hz

- 电压测量精度：±0.03%±0.05%FS±0mV

- 间谐波分辨率：不低于5Hz

- 软件功能：系统测试软件可生成测试报告，测试报告包含所有测试结果和与EUT相关的数据

- 配套使用电脑：可远程控制本系统完成相关标准的测试

三相交直流电压跌落测试模块

- 测试支持：支持直流、单相和三相谐波闪烁测试

- 交流输入参数：最大输入交流电压可达到：400V(L-N), 3×690Vac (L-L)，连续工作电流200A

- 直流输入参数：最大输入直流电压1200Vdc，连续工作电流不低于200A

- EUT线电压输入范围：单相：0-220V任意设定 (2.5% 步进 )；三相：0-380V任意设定(2.5% 步进 )

- 峰值冲击电流：峰值冲击电流1200A

- 直流电压中断模式：高阻和低阻

- 电压变化的上升和下降时间：1μs～5μs

- 操作界面及编程功能：操作界面：触摸屏操作；自动编程功能：能设置暂降等级，中断时间，循环周期，测试时间，同步或者异步，保存设定参数及重复组合调用

工频磁场电磁兼容测试模块

- 磁场强度：1-400A/m持续,101-1200A/m(持续，测试时间可设1秒-9999秒)

- 电流波形：50 Hz/60 Hz 正弦波

- 波形间隔时间：1-9999秒

- 工频磁场线圈：1米